| 大宝山矿环境信息公开表（2020年第四季度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |
| *单位名称 | 广东省大宝山矿业有限公司 |  |  |  |
| *生产地址 | 韶关市曲江区沙溪镇 |  |  |  |
| *地理位置 | 东经113度40分， 北纬24度36分 |  |  |  |
| *法定代表人 | 巫建华 | *统一社会信用代码（无的填组织机构代码） |  | 9144020019152157XE |
| *联系方式 | 环保联系人 | 廖正家 |  |  |
|  | 电话号码 | 0751-6618261 |  |  |
|  | 传真号码 | 0751-6618216 |  |  |
|  | 邮政编码 | 512128 |  |  |
| *生产经营和管理服务的主要内容 | 主要生产经营铜精矿和硫精矿。 |  |  |  |
| *主要产品 | 产品名称 |  | 计量单位 | 实际产量 |
|  | 1 铜精矿（金属量） |  | 吨 | 3580.98 |
|  | 2 硫精矿 |  | 吨 | 302609.00 |
|  | 3 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

二、排污信息

（一）废水污染物信息表

| *排放口信息 | 排放口编号 | DW002 | 排放口名称 | 李屋拦泥库二期外排口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 《广东省水污染物排放限值标准DB44/26—2001》第二时段一级标准 及铜、镍、钴工业污染物排放标准（GB25467-2010）较严者 |  |  |  |
|  | 排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 横石水-HB050100 |  |
|  | 允许排放的废水总量（t/季度) | 1521353 |  |  |  |
|  | 分布位置 | 韶关市翁源县新江镇李屋 |  |  |  |
|  | 排放污染物种类 | 水 |  |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度 | 排放总量（t） |  |
|  | COD | 60 mg/L | 7 | 10.6495 |  |
|  | 氨氮 | 8 mg/L | 0.307 | 0.4671 |  |
|  | 总铅 | 0.5 mg/L | 0.18 | 0.2738 |  |
|  | 总铜 | 0.5mg/L | 0.002 | 0.0030 |  |
|  | 总砷 | 0.5 mg/L | 0.0035 | 0.0053 |  |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |
|  | 2020年11月19日 | （翁）环境监测（水）字（2020）第0123号 |  |  | 无 |

- 废气污染物信息表

| *排放口信息 | 排放口编号 | DA001 | 排放口名称 | 破碎车间废气排放口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 广东省大气污染物排放限值（DB44/27-2001)及铜、镍、钴工业污染物排放标准（GB25467-2010）较严者 |  |  |  |
|  | 排放方式 | 间歇式排放 | 排放去向 | 大气 |  |
|  | 允许排放的废气总量（万标立方米/季度) | 767.73 |  |  |  |
|  | 分布位置 | 韶关市曲江区沙溪镇凡洞村 |  |  |  |
|  | 排放污染物种类 | 工业粉尘 |  |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度 | 排放总量（t） |  |
|  | 工业粉尘 | 100mg/l | 30 | 0.230 |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |
|  | 2020年12月31日 | （韶）知青检测（2020）第1856号 |  |  | 无 |

注：如多个排放口，请继续继续复制上表以匹配排放口数量

| *排放口信息 | 排放口编号 | DA002 | 排放口名称 | 球形矿仓车间废气排口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 广东省大气污染物排放限值（DB44/27-2001)及铜、镍、钴工业污染物排放标准（GB25467-2010）较严者 |  |  |  |
|  | 排放方式 | 间歇式排放 | 排放去向 | 大气 |  |
|  | 允许排放的废气总量（万标立方米/季度) | 698.5854 |  |  |  |
|  | 分布位置 | 韶关市曲江区沙溪镇凡洞村 |  |  |  |
|  | 排放污染物种类 | 工业粉尘 |  |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度 | 排放总量（t） |  |
|  | 工业粉尘 | 100mg/l | 32 | 0.2235 |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |
|  | 2020年12月31日 | （韶）知青检测（2020）第1856号 |  |  | 无 |

注：如多个排放口，请继续继续复制上表以匹配排放口数量

| *排放口信息 | 排放口编号 | DA002 | 排放口名称 | 重板废气排放口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 广东省大气污染物排放限值（DB44/27-2001)及铜、镍、钴工业污染物排放标准（GB25467-2010）较严者 |  |  |  |
|  | 排放方式 | 间歇式排放 | 排放去向 | 大气 |  |
|  | 允许排放的废气总量（万标立方米/季度) | 3818.8128 |  |  |  |
|  | 分布位置 | 韶关市曲江区沙溪镇凡洞村 |  |  |  |
|  | 排放污染物种类 | 工业粉尘 |  |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度 | 排放总量（t） |  |
|  | 工业粉尘 | 100mg/l | 33 | 1.26 |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |
|  | 2020年12月31日 | （韶）知青检测（2020）第1856号 |  |  | 无 |

注：如多个排放口，请继续继续复制上表以匹配排放口数量

（三）危险废物信息表      单位：吨

| 序号 | *废物名称 | *计划产生量 | *实际产生量 | *贮存量 | *规范转移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油及废润滑油 | 7.5 | 7.47 | 0.47 | 8.38 |
| 2 | 废空桶 | 1.5 | 0.82 | 1.44 | 0 |
| 3 | 废包装袋 | 6.75 | 5.64 | 2.45 | 8.1 |

（四）噪声污染物信息表

| *噪声执行标准 |  | 执行标准GB 12348-2008 3类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2020年12月31日 | （韶）知青检测（2020）第1856号 | 无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

（一）废水防治污染设施

| *设施名称 | 李屋拦泥库外排水处理扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | WS-WY16002 | 所在排放口名称 | 李屋拦泥库二期外排口 |
| *建设日期（年/月） | 2015/11 | *投运日期（年/月） | 2016/08 |
| 运营单位 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司 |  |  |
| *设计处理能力（t/d) | 45000 | *实际处理量（t/d) | 42648 |
| *运行小时(h/d） | 24 |  |  |
| *处理工艺 | 入水--二级混凝沉淀--排水 |  |  |

（二）废气防治污染设施

| *设施名称 | 破碎车间除尘设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA001 | 所在排放口名称 | 破碎车间废气排口 |
| *建设日期（年/月） | 2017年10月 | *投运日期（年/月） | 2018年1月 |
| 运营单位 | 自行运营 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 12000 | *实际处理量(m3/h) | 8214 |
| *运行小时(h/d） | 10.5 |  |  |
| *处理工艺 | 长袋低压脉冲布袋除尘器 |  |  |

注：如多个设施，请继续继续复制上表以匹配设施数量

| *设施名称 | 重板车间除尘设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA003 | 所在排放口名称 | 重板废气排放口 |
| *建设日期（年/月） | 2019年1月 | *投运日期（年/月） | 2019年4月 |
| 运营单位 | 自行运营 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 20000 | *实际处理量(m3/h) | 19517 |
| *运行小时(h/d） | 23 |  |  |
| *处理工艺 | 长袋低压脉冲布袋除尘器 |  |  |

注：如多个设施，请继续继续复制上表以匹配设施数量

| *设施名称 | 球形矿仓车间除尘设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | DA002 | 所在排放口名称 | 球形矿仓车间废气排口 |
| *建设日期（年/月） | 2019年1月 | *投运日期（年/月） | 2019年4月 |
| 运营单位 | 自行运营 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 8000 | *实际处理量(m3/h) | 6255 |
| *运行小时(h/d） | 10 |  |  |
| *处理工艺 | 长袋低压脉冲布袋除尘器 |  |  |

注：如多个设施，请继续继续复制上表以匹配设施数量

（三）噪声防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 制作或审批单位 | 批复日期 | 批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省环境保护厅关于广东省大宝山矿业有限公司330万吨/年采矿扩建工程环境影响报告书的批复 | 广东省环境保护厅 | 20161208 | 粤环审【2016】619号 |  |
| 2 | 《关于广东省大宝山矿业有限公司李屋扩建工程环保验收决定书》 | 韶关市环境保护局 | 20160811 | 韶环审【2016】321号 |  |
| 3 | 排污许可证 | 韶关市生态环境局 | 20200908 | 9144020019152157XE001V |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案情况

| *环境事件应急预案编制情况 | 是否编制 | 是否备案 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是 |
| *突发环境事件应急预案电子版 | 报送电子版（盖章扫描件） |  |

六、环境自行监测情况

| *环境自行监测情况方案编制情况 | 是否编制 | 是否开展自行监测 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是 |
| *环境自行监测方案电子版 | 报送电子版（盖章扫描件） |  |

七、其他环境信息（选填）

| 项目名称 | 审核单位 | 审核时间 | 审核结果 | 文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 广东省生态环境厅 | 2020年9月 | 绿牌 | 粤环函〔2020〕402号 |
| ISO14001环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 清洁生产审核 | 韶关市工业和信息化局 | 2020年8月 | 优秀 | / |
| 缴纳环保税情况 | 按时纳税 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注意：

1、带*项为必填项；

- 样表不足时，请自行复制扩展；

- 此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；

- 此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。